Схема подключения панели 2110 к LPT-порту

Vcc

DU

ORG

Vss

CS

CLC

DI

LPT, 18

LPT, 4

LPT, 11

LPT, 3

К процессору

LPT, 2

CS446

DO

- места разрезов

Запитка панели: +12V на 7 и 8, а масса на 13 ноги разъема:

12  10   8    6    4    2

13                                           X1  (белый)

11   9    7    5    3    1

Дамп EEPROM считывается запуском  программы: eeprom.exe 4 r dump.bin

Записывается запуском  программы: eeprom.exe 4 w dump.bin

Пробег – удвоенная сумма инверсных первых 8-ми слов. С точностью 15км можно рассчитать так: слово = 65536 – пробег / 16. Например, нужно 42000км: 65536-42000/16=62911=0F5BFh. В первые 16 байт дампа пишем (например редактором Dos Navigator’а): BF F5 BF F5 BF F5 BF F5 BF F5 BF F5 BF F5 BF F5.