VDO research

О программе.

Программа предназначена для изучения работы и протокола обмена данных приборных панелей фирмы VDO, устанавливаемых на автомобили отечественного производства.

# Лицензия на использование и распространение.

Программа не является коммерческим продуктом.

Разрешается копировать и распространять программу “как есть”.

Вы не можете продавать, изменять, декомпилировать или деассемблировать программу

или ее часть.

Автор не несет ни какой ответственности за возможный ущерб, причиненный Вам прямо или косвенно  в результате использования программы.

Если Вы не согласны с условиями данной лицензии, то должны удалить файлы

VDO research со своих устройств хранения информации и отказаться от использования программы.

Функциональные возможности.

Программа позволяет:

- производить чтение/запись EEPROM комбинации приборов;

- производить редактирование полученных данных;

- управлять исполнительными механизмами;

- управлять сегментами ЖК индикаторов;

Работа с программой.

Открыть или сохранить файл EEPROM

(поддерживается формат “bin”)

Чтение/запись EEPROM.

Быстрый вызов стандартного калькулятора windows.

Калькулятор пробега

( после нажатия кнопки “OK” пробег заносится в HEX редактор).

HEX редактор (при наличии галочки “Записать только пробег” в EEPROM

записываются только первые 16 байт).

Редактор команд посылаемых в комбинацию приборов.

Меню “Тип посылок”.

“Однократно” при нажатии кнопки Старт происходит только одна посылка команды.

“Непрерывно” при нажатии кнопки Старт происходит постоянная посылка команд с

интервалом, выбранным в меню “Интервал посылок мс”.

“Счетчик”  при наличии галочки над байтом происходит его увеличение  на 1 после

каждой посылки.

“Автоматический подсчет CS ” говорит само за себя.

“Сохранять Log” в директории, где установлена программа, создается файл “Log.txt” в

него заносятся все переданные и принятые данные.

Несколько примеров работы с программой.

При посылке этой команды < 15h  07h  72h  10h   00h   00h  70h >

Комбинация выдаст первые 16 байт записанные в EEPROM.

<-RX-- 15 14 72 DB E1 DB E1 DB E1 DB E1 DB E1 DB E1 DB E1 DB E1 73

При посылке этой команды < 15h  07h  72h  10h   00h   10h  60h >

Комбинация выдаст вторые 16 байт записанные в EEPROM.

<-RX-- 15 14 72 F1 FF 70 17 00 80 17 F1 AE 85 8C 50 00 00 85 00 0E

И т.д.

А эта команда включит все сегменты ЖК. Каждый FF отвечает за свою цифру на ЖК.

Увеличение пробега на 1км.

Схема адаптера.

researchm@yandex.ru

2004г.